Funktionsbeschreibung

- die MTRA in der Radiotherapie -

Die MTRA in der heutigen Zeit ist ein medizinisch - technischer hoch qualifizierter Bestandteil in einer strahlentherapeutischen Organisationseinheit. Das Berufsbild beschränkt sich aber nicht nur auf den Umgang mit den radiotherapeutischen Geräten, sondern ebenso sind Sozialkompetenz, Organisationsgeschick, Qualitätsbewusstsein, wirtschaftliches Handeln und Optimierungspotenzial für die Bewältigung des Arbeitsalltages gefragt. Die MTRA ist die Schnittstelle zwischen dem Patienten, dem Arzt, dem Physiker, dem Pflegepersonal und der Technik. Besonders in der Radioonkologie nimmt die medizinische und soziale Führsorge der Tumorpatienten einen hohen Stellenwert ein. Die Vielseitigkeit die der Beruf mit sich bringt stellt hohe Anforderungen an die MTRA und parallel dazu steigt das Maß an Verantwortung bei der Bearbeitung der manigfaltigen Tätigkeitsbereiche.

Dem Management und der Verwaltung in den unterschiedlichsten Einrichtungen wie Kliniken, Instituten, etc. sind die umfassenden Arbeitsfelder einer MTRA in der Strahlentherapie meist nicht bekannt. Es besteht die Möglichkeit die erbrachten Leistungen durch eine  Arbeitsplatzbeschreibung und/oder eine Tätigkeitsbeschreibung nieder zu schreiben, denn nur durch die genaue Kenntnis der Tätigkeitsfelder kann die Wertigkeit der MTRA in einer Organisationseinheit festgehalten und bewertet werden.

Mit der Funktionsbeschreibung möchten wir eine Hilfe zur Erstellung einer ausführlichen Beschreibung der Tätigkeitsfelder einer MTRA in der Radioonkologie, einer Arbeitsplatzbeschreibung und/oder einer Tätigkeitsbeschreibung anbieten. Die Ausarbeitung, die Erstellung und die damit einhergehende ständige Pflege (Überprüfung und Überarbeitung in regelmäßigen Zeitintervallen) solcher Beschreibungen ist anspruchsvoll, zeitaufwendig und kostenintensiv. Die in dieser Zusammenstellung enthaltenen Informationen und Fakten müssen auf die jeweilige Klinik/Praxis angepasst werden.

Diese Funktionsbeschreibung ist durch Mithilfe von Kolleginnen und Kollegen aus der Radioonkologie entstanden.

###### Wie Danken 	- Frau Marion Bernstein, Greifswald, Universitätsklinikum der

###### Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Klinik für Strahlentherapie

###### und Radioonkologie

- Frau Karin Kraft, Berlin, Charite Campus Mitte, Klinik für Strahlentherapie

###### - Herr Frank Wendel, Ludwigshafen, Klinikum der Stadt Ludwigshafen,

Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie

- Dr. Robert Wolff, Gamma Knife Frankfurt, Frankfurt am Main

für die Zusammenarbeit und Unterstützung.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines Anforderungsprofil

einer MTRA in der Radioonkologie

2. Arbeitsbereiche in der Radiotherapie

2.1   Computertomograph

2.1.1 diagnostisches - CT

2.1.2 Bestrahlungsplanungs - CT

2.2   Bestrahlungsplanungssystem

2.3   Simulator

2.4   Virtuelle Simulation

2.4.1 virtuelle Simulation am CT und am Linearbeschleuniger

2.4.2 virtuelle Simulation am CT

2.5   Strahlenbehandlung am Linearbeschleuniger

2.6   Hochpräzisionsbestrahlung

2.7   Afterloading

2.8   Hyperthermie

2.9   spezielle Therapiebereiche

- Gamma Knife

2.10 Weiter Tätigkeitsfelder

3. Arbeitsplatzbeschreibung

4. Tätigkeitsbeschreibung

- Allgemeines Anforderungsprofil

einer MTRA in der Radioonkologie

  - Ausbildungsstand:

- abgeschlossene Berufsausbildung zur MTRA,

mit staatlicher Anerkennung zur MTRA

- gültiger Fachkundenachweis nach

§30 der Strahlenschutzverordnung und

§18a der Röntgenschutzverordnung

  - allg. Anforderungen:

- ein fundiertes medizinisch – technisches

Grund- und Fachwissen

- gut ausgeprägte Auffassungsgabe

- benötigt die Fähigkeit ihr Wissen auch praktisch um zusetzten

- Verantwortungsbewusstsein

- selbständiges, problemlösendes, qualitätsorientiertes und  				   wirtschaftliches Arbeiten und Handeln

- physische und psychische Belastbarkeit

- Ausdauerfähigkeit

- Teamfähigkeit

- Fähigkeit zur Flexibilität

- Sozialkompetenz gegenüber Patienten, Kollegen

und Vorgesetzten

- Organisationsfähigkeit

- Ordnungssinn

- Weiterbildungsbereitschaft

2.1 Computertomograph

2.1.1 diagnostische Computertomographie

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- ein fundiertes medizinisch – technisches Grund- und Fachwissen

- Kenntnisse im Notfallmanagement bei KM-Zwischenfällen

- fundierte Einarbeitung an der  automatisch gesteuerten Kontrastmittelspritze

- Untersuchungsvorbereitung

- Allgemein:

- - 	Frühcheck des CT auf Funktionsfähigkeit

-	Vorlage der radiodiagnostischen Verordnung (Anforderungsschein

mit Unterschrift des Arztes)

-	Voraufnahmen, wenn vorhanden bereitstellen

- 	aktuelles Blutbild bei KM-Gabe bereitstellen

- 	benötigte Lagerungshilfen auf Vorhandensein überprüfen

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

- Patientenvorbereitung:

- Einbestellung der Patienten:

- -	Terminabsprache und -vergabe des Untersuchungstermins am CT unter 	Berücksichtigung des kliniksinternen Arbeitsablaufes

- -	Aufklärung über Einnahme und Mitgabe des oralen KM, wenn nötig

- Am Untersuchungstag:

- 	Vorbereitung des Untersuchungsraums

- -	KM-Spritze vorbereiten, wenn nötig

-	Lagerungshilfen aufbauen

-	bei KM-Gabe:

- Ausdruck eines Aufklärungsbogens für CT-Untersuchung mit KM vorbereiten

- - 	Patientenaufklärung über eine CT-Untersuchung mit KM-Gabe,

- mit Einwilligung vom Patienten (Unterschrift unter Aufklärungsbogen) durch den Arzt   - 	Abklärung, ob KM-oral vom Patienten vor der Untersuchung getrunken wurde,

- wenn notwendig

-	dem Patienten Hinweise zum Auskleiden geben, ggf. Hilfe anbieten

- Untersuchung:

- - 	Eingabe der Patientendaten am CT

- - 	Patienten aus der Umkleidekabine holen, in den Untersuchungsraum führen und

- den Ablauf erklären

- - 	Gabe von KM rektal, wenn notwendig

- - 	Legen eines i.v. – Zugangs, wenn nötig, durch den Arzt

- - 	Lagerung des Patienten entsprechend der diagnostischen Untersuchung

- - 	Einstellen der Untersuchungsstartposition

- 	Verlassen des Raumes durch alle anwesenden Personen, ausschließlich des Patienten

(bei Sonderanforderung Ausnahmen siehe RöV)

- - 	Eingabe der Geräteparameter bzw. des Untersuchungsprotokoll und Durchführung

- des diagnostischen CT`s, mit Gabe von KM i.v., wenn nötig

- - 	nach der Untersuchung Patient aus dem Untersuchungsraum zur Umkleide begleiten,

- ggf. Hilfe beim Ankleiden anbieten

- Nacharbeiten:

- - 	speichern und archivieren der Untersuchung im PACS bzw. auf konventionelle Art

- - 	Datenerfassung im Gerätebuch

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

- Standard – Lagerungsparameter Diagnostische CTs

- 1. Diagnostisches CT Schädel

- Lagerung und Einstellung:

- - Original-CT-Kopfschale aufbauen, evtl. mit Keil, um den Kopf des Patienten zur Brust zu kippen. Patient in Rückenlage, head first, nach Augenschein den Kopf mittig, gerade und symmetrisch lagern, Arme anliegend, CT Tischhöhe in Mitte des Patientenkopfes fahren (anheben), 1.CT – Nativserie / 2. CT- KM-Serie

- 2. Diagnostisches CT Hals

- CT Halsweichteile (HWT) und CT Halswirbelsäule  (HWS)

- Lagerung und Einstellung:

- - Mulde und Knierolle, Patient in Rückenlage, head first, nach Augenschein den Kopf mittig,

- gerade und symmetrisch lagern, Arme anliegend, CT- Tischhöhe in Mitte

- des Patientenkopfes fahren (anheben)

- 3.  CT Thorax

- CT der Thoraxorgane, CT der Thoraxorgane High Resolution (HR-Thorax)

- Lagerung und Einstellung:

- - Mulde und Knierolle, Patient in Rückenlage, head first, nach Augenschein mittig,

- gerade und symmetrisch lagern, Arme über Kopf,  CT- Tisch in Mitte

- des Patientenrumpfes fahren (anheben)

- - mit Atemkommando in Inspiration

- CT Brustwirbelsäule  (BWS)

- Lagerung und Einstellung:

- - Mulde und Knierolle, Patient in Rückenlage, head first, nach Augenschein mittig,

- gerade und symmetrisch lagern, Arme über Kopf. CT- Tisch in Mitte

- des Patientenrumpfes fahren (anheben)

- 4.  CT Abdomen/Becken

- CT der Bauch- und Beckenorgane, CT Lendenwirbelsäule  (LWS), CT knöchernes Becken

- Lagerung und Einstellung:

- - Mulde und Knierolle, Patient in Rückenlage, head first, nach Augenschein mittig,

- gerade und symmetrisch lagern, Arme über Kopf, CT- Tisch in Mitte

- des Patientenrumpfes fahren (anheben)

- - mit Atemkommando in Inspiration

- 5. Andere Fragestellungen, wie Schulter, Knie, Rippe, Felsenbein

- Lagerung und Einstellung:

- - je nach Anforderung bzw. Fragestellung

- Die Einstellung der Anfangsschicht bei der Anfertigung eines Topogramms, die Eingabe von den gerätetechnischen Daten, wie Schichtdicke, Rekonstruktionsindex etc. sind bei der Durchführung von einem diagnostischen CT herstellerbezogen einzugeben.

2.1.2 Bestrahlungsplanungs- CT

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- komplexe Spezialkenntnisse, hohes Fachwissen sowie hohe praktische Erfahrungen,

da die Lagerung eines Patienten für eine Radiotherapie immer reproduzierbar und

identisch gestaltet werden muss, um eine exakt genaue Bestrahlung der täglichen

Fraktion zu gewährleisten

- Kenntnisse über die klinikeigenen Therapiekonzepte, sowie der Parameter

der Bestrahlungsgeräte

- Kenntnisse im Notfallmanagement bei KM-Zwischenfällen

- fundierte Einarbeitung an der  automatisch gesteuerte Kontrastmittelspritze

- Einarbeitung in der angeschlossen Lasereinheit (Rechner, Bedienprogramm,

Markierungslaser)

- Untersuchungsvorbereitung

- Allgemein:

- - 	Frühcheck des CT auf Funktionsfähigkeit

-	Vorlage der strahlentherapeutischen Verordnung (Anforderungsschein

mit Unterschrift des Arztes)

-	Voraufnahmen, wenn vorhanden bereitstellen

- 	aktuelles Blutbild bei KM-Gabe bereitstellen

- 	benötigte Lagerungshilfen auf Vorhandensein überprüfen

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

Patientenvorbereitung:

- Einbestellung der Patienten:

- Terminabsprache und -vergabe des Untersuchungstermins am CT mit dem anfordernden Arzt unter Berücksichtigung des kliniksinternen Arbeitsablaufes

- Am Untersuchungstag:

- - 	Vorbereitung des Untersuchungsraums,

- -	KM-Spritze vorbereiten, wenn nötig

-	Lagerungsmittel aufbauen

-	Arzt zur Durchführung holen, wenn notwendig

-	dem Patienten Hinweise zum Auskleiden geben, ggf. Hilfe anbieten

- 	dem Patienten den Untersuchungsablauf erklären

-	bei KM-Gabe:

- Ausdruck eines Aufklärungsbogens für CT-Untersuchung mit KM mit Patientendaten

- - 	Patientenaufklärung über eine CT-Untersuchung mit KM-Gabe,

- mit Einwilligung vom Patienten (Unterschrift unter Aufklärungsbogen)

- durch den Arzt, wenn nötig

- Untersuchung:

- - 	Eingabe der Patientendaten am CT

- - 	Patienten aus der Umkleidekabine holen, in den Untersuchungsraum führen und

- den Ablauf erklären

- - 	Legen eines i.v. –Zugangs, wenn nötig, durch den Arzt

- - 	Lagerung des Patienten entsprechend der strahlentherapeutischen Anforderung

- - 	Markierung besonderer Strukturen (z.B. Narben), wenn nötig

- - 	Einstellen der Untersuchungsstartposition

- 	Verlassen des Raumes durch alle anwesenden Personen, ausschließlich des Patienten

(bei Sonderanforderung Ausnahmen siehe RöV)

- - 	Eingabe der Geräteparameter bzw. des CT-Protokolls und Durchführung

- des Bestrahlungsplanungs- CT`s, mit Gabe von KM i.v., wenn nötig

- - 	TPRP (Treatment – Positioning – Referenz - Point)  festlegen, über den LAP- Rechner

- das Lasersystem ansteuern und anschließend auf dem Patienten markieren

- - 	nach der Untersuchung Patient aus dem Untersuchungsraum zur Umkleide begleiten,

- ggf. Hilfe beim Ankleiden anbieten

- Lagerungsparameter für ein Bestrahlungsplanungs- CT

Die Lagerung und Einstellung der Patienten für die angeforderte Radiotherapie ist abhängig von den Therapiekonzepten, der Gräteausstattung und der Lagerungsmittelausstattung der Klinik/Praxis. Lagerungsmöglichkeiten sind aufgeführt unter „2.6 Strahlenbehandlung am Linearabeschleuniger, Lagerung“.

- Nacharbeiten:

- - 	Untersuchungsdaten an das Bestrahlungsplanungssystem übermitteln

- - 	speichern und archivieren der Untersuchung im PACS bzw. auf konventionelle Art

- - 	Datenerfassung im Gerätebuch

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

2.2 Bestrahlungsplanung

Die Aufgaben bei der Erstellung eines Bestrahlungsplans 					werden  in den meisten Kliniken/Praxen auf die drei 					Berufsgruppen,  Arzt, Physiker und 	MTRA verteilt. Jede 					Berufsgruppe hat seinen klinikspezifischen Arbeits- und 					Verantwortungsbereich, die enge Zusammenarbeit aller

drei Berufsgruppen ist unabdingbar.

Erstellung des Bestrahlungsplanes - Arbeitsbereich einer MTRA

Allgemeine Anforderung:

- komplexe Spezialkenntnisse, hohes Fachwissen sowie hohe praktische Qualifikation

sind erforderlich, da der Bestrahlungsplan unter Berücksichtigung der ärztlichen

Vorgaben, der  Bestrahlungsgräteparameter und der praktischen Umsetzung aus der Sicht

der MTRA erstellt werden muss,

- empfehlenswert ist, dass die eingesetzte MTRA an allen med. Großgeräten

der Klinik eingearbeitet ist und alle angewendeten Therapiekonzepte der Klinik

beherrscht

Gerätecheck:

-	regelmäßige Qualitätskontrolle des Bestrahlungsplanungssystems

Tätigkeitsbeschreibung:

- 	Überführung der Daten vom Bestrahlungsplanungs- CT

- evtl. Überführung weiter Bildgebendenverfahren,

wie MRT - und  PET-CT- Daten etc.

- 	Vorbereitung der Datensätze für die

ärztliche Bearbeitung:

- Einzeichnung der Risikoorgane

- Eingabe der Außenkonturen der zu bestrahlenden Körperregion

-	Erstellen eines computergestützten dreidimensionalen Bestrahlungsplan,

unter Berücksichtigung

● der ärztlichen Vorgaben:	- das festgelegte Zielvolumen mit

der zeitlich applizierten Dosis

- die festgelegten Risikoorgane mit

den kritischen Toleranzdosen

● der Geräteparameter:	- Strahlenart, Energie, Bestrahlungsfeldparameter etc.

● der internen Therapiekonzepte

- 	Bestrahlungsplanbesprechung mit dem Arzt, ggf. eine Planungsoptimierung

mit einer nochmaligen Planbesprechung

-	Ausgabe des Bestrahlungsplanes,

-	Vorbereitung zur Kontrolle durch den med. Physik-Experten

-	Datenbereitstellung bzw. Datentransfer des erstellten Bestrahlungsplans für

die Simulation und/oder die Bestrahlung

- 	Dokumentation und Archivierung

- -	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

2.3 Simulator

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- komplexe Spezialkenntnisse, hohes Fachwissen sowie hohe praktische Erfahrungen,

da die Übertragung des Bestrahlungsplanes auf den Patienten mit der anschließenden

Anzeichnung des Einstellpunktes (meist Zentralstrahl), die Grundlage für die Einstellung

am Linerbeschleuniger ist, und somit der korrekten Übertragung des Bestrahlungsplans auf

den Patienten dient

- Kenntnisse über alle klinikeigenen Therapiekonzepte, sowie der Geräteparameter

der Bestrahlungsgeräte

- Kenntnisse im Notfallmanagement bei KM-Zwischenfällen

Qualitätscheck

- 	Durchführung des Frühchecks, Kontrolle auf  Betriebsbereitschaft

im Patientenbestrahlungsmodus

##### Anfertigung von Lagerungshilfen für die Radiotherapie:

Vorbereitung:

- 	strahlentherapeutische Verordnung bzw. Anforderung

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

Patientenvorbereitung:

- 	dem Patienten den Untersuchungsablauf erklären

- 	Aufklärung und Einverständniserklärung bei Kontrastmittelgabe durch den Arzt,

wenn nötig

- 	Einleitung einer Narkose oder Sedierung durch den Anästhesisten, wenn notwendig

Anfertigung:

-	je nach der strahlentherapeutischen Verordnung wird die exakte Lagerung

des Patienten festgelegt

-	indikationsbezogen werden Lagerungs- und Immobilisationshilfen

nach der Anleitung des Herstellers angefertigt, wie z.B. Vakuummatratzen,

individuelle Kopf-Masken, Kopf-Hals-Masken, Kopf-Hals-Schulter-Masken etc.

##### Durchführung einer Lokalisation

Vorbereitung:

- 	siehe Anfertigung von Lagerungshilfen

Patientenvorbereitung:

- 	siehe Anfertigung von Lagerungshilfen

Ablauf:

-	Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgaben der strahlentherapeutischen

Verordnung

-	Markierung von besonderen Strukturen (z.B. Narben)

-	Festlegung des Zentralstrahls für die Einstellung der geplanten Bestrahlungsfelder

-	Einstellung der geplanten Bestrahlungsfelder unter Durchleuchtung

-	Dokumentation der einzelnen Bestrahlungsfelder

(Simulationsbild und Feldparameter schriftlich)

-	Dokumentation der Aufnahmeparameter

-	Markieren des Isozentrums entsprechend der drei Laserpunkte auf der Haut

des Patienten, wenn notwendig

-	Einzeichnen der Bestrahlungsfelder auf der Haut des Patienten

soweit möglich und notwendig

- -	Protokolierung der Lagerung, schriftlich und oder bildlich

- Nacharbeiten:

- 	weitere Terminabsprache für das Planungs-CT oder die Simulation

- - 	speichern und archivieren der Untersuchung im PACS oder auf konventionelle Art

- - 	Datenerfassung im Gerätebuch

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

Durchführung einer Simulation nach einer computergestützten dreidimensionaler Bestrahlungsplanung

Simulationsvorbereitung:

- 	strahlentherapeutische Verordnung – mit notwendigen Unterschriften

- 	Planungsunterlagen (bildgebende Diagnostik, Planungs- CT/ MRT,

Lokalisationsbilder)

- 	Technischer Bestrahlungsplan

- 	Blenden / Absorber, wenn notwendig

- 	Unterlagen von Vorbehandlungen, Bestrahlungsplan und,

wenn vorhanden, Simulationsbilder

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

Patientenvorbereitung:

-	Lagerungsmittel bereitstellen und aufbauen

- 	dem Patienten den Untersuchungsablauf erklären

- 	Aufklärung und Einverständniserklärung bei Kontrastmittelgabe durch den Arzt,

wenn nötig

- 	Einleitung einer Narkose oder Sedierung durch den Anästhesisten, wenn notwendig

Simulationsablauf:

- 	Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgaben der  Lokalisation / Planungs-CT

- 	Markierung von besonderen Strukturen (z.B. Narben)

- 	Einstellung des Patienten auf den Referenzpunkt (evt. vom CT schon gekennzeichnet)

nach den Planungsvorgaben unter Durchleuchtung

- 	Dokumentation des Referezpunktes in 2 Ebenen

- 	Einstellung des Patienten auf das Isozentrum nach den Planungsvorgaben

- - 	Einstellung der einzelnen Bestrahlungsfelder nach Vorgaben durch die Planung

- - 	Dokumentation der einzelnen Bestrahlungsfelder, mit Simulation der Blenden / Leafs/

- Absorber,

- - 	Einzeichnen der Bestrahlungsfelder auf der Haut des Patienten,

- soweit möglich und notwendig

- - 	Dokumentation der Aufnahmeparameter

- -	Markieren des Isozentrums entsprechend der drei Laserpunkte auf der Haut

- des Patienten

- -	Anfertigung der Einstellfotos mit Dokumentation der Lagerung des Patienten

- und einem Patientenportrait

- Nacharbeiten:

- 	weitere Terminabsprache für die Ersteinstellung am Bestrahlungsgerät

- - 	speichern und archivieren der Untersuchung im PACS oder auf konventionelle Art

- -	Bearbeitung und Archivierung der digitalen Patientenbilder in einem

- Patientenverwaltungssystem und/oder durch einem Ausdruck für die Patientenakte 	oder Anfertigung und Archivierung der Patientenbilder auf konventionelle Art

- mit einer Polaroid- Kamera

- - 	Datenerfassung im Gerätebuch

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

- -	Patientendokumente der Simulation zur Abzeichnung vom fachkundigen Arzt

- vorbereiten (wie z.B.: Präsentation in der Frühbesprechung etc.)

Durchführung einer Simulation ohne eine computergestützte

dreidimensionale Bestrahlungsplanung  - konventionelle Bestrahlungsfeldeinstellung -

Simulationsvorbereitung:

- 	strahlentherapeutischer Verordnung – mit notwendigen Unterschriften

- 	Planungsunterlagen (bildgebende Diagnostik, Planungs- CT/ MRT,

Lokalisationsbilder)

- 	Blenden / Absorber, wenn notwendig

- 	Unterlagen von Vorbehandlungen, Bestrahlungsplan und,

wenn vorhanden, Simulationsbilder

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

Patientenvorbereitung:

- 	siehe Simulation nach einer computergestützten dreidimensionalen

Bestrahlungsplanung

Simulation:

-	Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgaben der

strahlentherapeutischen Verordnung

- 	Herstellung von speziellen Lagerungshilfen für den Patienten, wenn nötig

- 	Markierung von besonderen Strukturen (z.B. Narben)

- 	Festlegung des Zentralstrahls  für die Einstellung der Bestrahlungsfelder

- 	Einstellung und Dokumentation der einzelnen Bestrahlungsfelder,

mit  Simulation der Blenden, wenn notwendig Absorber und MLC

- 	Dokumentation der Aufnahmeparameter

-	Markieren des Isozentrums entsprechend der drei Laserpunkte auf

der Haut des Patienten

- - 	Einzeichnen der Bestrahlungsfelder auf der Haut des Patienten,

- soweit möglich und notwendig

- - 	Einstellfotos mit Dokumentation der Lagerung es Patienten und Patientenportrait

- Nacharbeiten:

- 	siehe Simulation nach einer computergestützten dreidimensionalen

Bestrahlungsplanung

2.4. virtuelle Simulation

2.4.1. virtuelle Simulation am CT und am Linearbeschleuniger

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- ein fundiertes medizinisch – technisches Grund- und Fachwissen

- eine MTRA sollte komplexe Spezialkenntnisse, hohes Fachwissen sowie

hohe praktische Erfahrungen mitbringen, da die Übertragung des Bestrahlungsplanes auf

den Patienten mit der anschließenden Anzeichnung des Einstellpunktes (meist Zentralstrahl),

die Grundlage für die Einstellung am Bestrahlungsgerät ist, und somit der korrekten

Übertragen des Bestrahlungsplans auf den Patienten dient

- um eine optimale Geräteauslastung zu gewährleisten, ist es empfehlenswert mindestens

zwei fachkundig ausgebildete MTRA am Bestrahlungsgerät einzusetzen

Qualitätscheck:

- 	Durchführung des Frühchecks, Kontrolle auf  Betriebsbereitschaft

im Patientenbestrahlungsmodus

- Vorbereitung zur virtuellen Simulation –Patienten- bzw.

- Bestrahlungsdatenverwaltungssystem:

- - 	Anlegen der Patientendaten im Bestrahlungssystem

- -	Eingabe des technischen Bestrahlungsplanes und der Feld- DRR

- (die Daten werden meistens vom Bestrahlungsplanungsrechner übertragen)

- -	Erstellung eines Behandlungskalenders

- - 	Terminierung der Bestrahlungsfraktionen

- Allgemeine Vorbereitung:

-	strahlentherapeutische Verordnung

-	der technische Bestrahlungsplan muss eingegeben und bestätigt vorliegen,

auf Vorhandensein überprüfen

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

- Patientenvorbereitung am Behandlungstag:

-	Lagerungsmittel aufbauen

-	fachkundigen Arzt zur Durchführung der virtuellen Simulation holen

- 	sichere Identifikation des Patienten

- 	Patientenbegrüßung und Vorstellung der eigenen Person

-	dem Patienten Hinweise zum Auskleiden geben, ggf. Hilfe anbieten

- 	dem Patienten den Arbeitsablauf erklären

Arbeitsablauf:

- -	exakte Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgabe mit Hilfe der Laserkreuze

- auf den markierten Anzeichnungen vom CT (TPRT)

- - 	Tischpositionen laut dem Bestrahlungsplan longitudinal, vertical und laterale

- ausrichten

- -	Feldbestrahlungsparameter einstellen

- -	Kontrolle des Feldes mit dem Lichtvisier und Fokus-Haut-Abstand, wenn möglich

- -	in Position bringen des Bestrahlungszubehöres (Moulagen, Blöcke ect.)

- -	Verifikationsaufnahmen anfertigen und anschließende Kontrolle mit dem DRR,

- ggf. Korrektur vornehmen und nochmalig einen Verifikations- Kontrollvorgang

- durchführen

- -	Markieren des Isozentrums entsprechend der drei Laserpunkte auf

der Haut des Patienten

- Nacharbeit:

- - 	Protokollierung der virtuellen Simulation

- -	Bearbeitung und Archivierung der digitalen Patientenbilder in einem

- Patientenverwaltungssystem und/oder durch einem Ausdruck für die Patientenakte 	oder Anfertigung und Archivierung der Patientenbilder auf konventionelle Art

- mit einer Polaroid- Kamera

- - 	Dokumentation und Archivierung der Verifikationsaufnahmen im PACS oder

- auf konventionelle Art

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

2.4.2. virtuelle Simulation am CT

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- - siehe Bestrahlungsplanungs- CT

- Untersuchungsvorbereitung

- Allgemein:

- - siehe Bestrahlungsplanungs- CT

Patientenvorbereitung:

- - siehe Bestrahlungsplanungs- CT

- Untersuchung:

- - 	Eingabe der Patientendaten am CT

- - 	Patienten aus der Umkleidekabine holen, in den Untersuchungsraum führen und

- den Ablauf erklären

- - 	Legen eines i.v. –Zugangs, wenn nötig, durch den Arzt

- - 	Lagerung des Patienten entsprechend der strahlentherapeutischen Anforderung

- - 	Markierung besonderer Strukturen (z.B. Narben), wenn nötig

- - 	Einstellen der Untersuchungsstartposition

- 	Verlassen des Raumes durch alle anwesenden Personen, ausschließlich des Patienten

(bei Sonderanforderung Ausnahmen siehe RöV)

- - 	Eingabe der Geräteparameter bzw. des CT-Protokolls und Durchführung

- des Bestrahlungsplanungs- CT`s, mit Gabe von KM i.v., wenn nötig

- - 	TPRP (Treatment – Positioning – Referenz - Point)  festlegen, über den LAP- Rechner

- das Lasersystem ansteuern und anschließend auf dem Patienten markieren

- - 	Untersuchungsdaten an das Bestrahlungsplanungssystem übermitteln

- - 	Einzeichnung (durch Arzt) und Planung der Zielvolumens am Planungssystem

- - 	nach Fertigstellung und Genehmigung des ermittelten Bestrahlungsplanes durch Arzt

- und med. Physikexperten Übermittlung des Zentralstrahldatensatzes ans Lasersystem

- des CTs, Laserposition ansteuern mit anschließender Markierung auf dem Patienten

- - 	nach der Untersuchung Patient aus dem Untersuchungsraum zur Umkleide begleiten,

- ggf. Hilfe beim Ankleiden anbieten

- Lagerungsparameter für ein Bestrahlungsplanungs- CT

- - siehe Bestrahlungsplanungs- CT

- Nacharbeiten:

- - 	speichern und archivieren der Untersuchung im PACS bzw. auf konventionelle Art

- - 	Datenerfassung im Gerätebuch

- - 	Dokumentation und Archivierung des Bestrahlungsplanes

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

- -  	Daten zum Transfer an den Bestrahlungsrechner bereitstellen

2.5 Strahlenbehandlung am Linearabeschleuniger

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- ein fundiertes medizinisch – technisches Grund- und Fachwissen

- eine MTRA sollte komplexe Spezialkenntnisse, hohes Fachwissen sowie

hohe praktische Erfahrungen mitbringen, da die täglichen Durchführung der

perkutanen Bestrahlung, die Anfertigung und Dokumentation der Verifikationen,

die  Bearbeitung, die Verwaltung und die Dokumentation der Bestrahlungsdaten,

die Tagsablaufsorganisation sowie Patiententerminierung eigenverantwortlich

und selbständig durchgeführt werden

- um eine optimale Geräteauslastung der zu bestrahlenden Patienten zu gewährleisten

ist es empfehlenswert mindestens zwei fachkundig ausgebildete MTRA am

Bestrahlungsgerät einzusetzen

Ersteinstellung und tägliche Bestrahlung

Frühcheck:

- 	Durchführung des Frühchecks, Kontrolle auf  Betriebsbereitschaft

im Patientenbestrahlungsmodus

- Vorbereitung zur Ersteinstellung -Patienten. bzw. Bestrahlungsdatenverwaltungssystem:

- - 	Anlegen der Patientendaten im Bestrahlungssystem

- -	Eingabe des technischen Bestrahlungsplanes

- -	Erstellung eines Behandlungskalenders

- - 	Terminierung der Bestrahlungsfraktionen

- Allgemeine Vorbereitung:

-	strahlentherapeutische Verordnung

-	der technische Bestrahlungsplan muss eingegeben und bestätigt vorliegen,

auf Vorhandensein überprüfen

-	Anmeldung von Narkosen und Sedierungen (beim Anästhesisten)

- Patientenvorbereitung am Behandlungstag:

-	Lagerungsmittel aufbauen

-	fachkundigen Arzt zur Durchführung der Ersteinstellung holen

- 	sichere Identifikation des Patienten

- 	Patientenbegrüßung und Vorstellung der eigenen Person

-	dem Patienten Hinweise zum Auskleiden geben, ggf. Hilfe anbieten

- - 	dem Patienten den Bestrahlungsablauf erklären – bei der Ersteinstellung

-	Einleitung einer Narkose oder Sedierung durch den Anästhesisten, wenn notwendig

- Bestrahlungsablauf:

- -	exakte Lagerung des Patienten entsprechend der Vorgabe mit Hilfe der Laserkreuze

- -	Einstellen der Geräteparameter (Startposition)

- -	Kontrolle des Feldes mit dem Lichtvisier und Fokus-Haut-Abstand, wenn möglich

- -	in Position bringen des Bestrahlungszubehöres (Moulagen, Blöcke ect.)

- -	Verifikationsaufnahmen anfertigen und anschließende Kontrolle - bei

- der Ersteinstellung und in regelmäßigen Abständen bei der Bestrahlungsserie

- -	Durchführung der Bestrahlung, mit ständiger Bobachtung des Patienten

- im Bestrahlungsraum

- - Achtung! Verfügt der Linearbeschleuniger über keinen Kollisionsschutz oder

- Tischtoleranzwerte, die eine automatische Gantrybewegung unterbricht, ist es

- möglich, durch unachtsames Drehen der Gantry, mit Patienten, dem Tisch, weiteren 	   Personen oder weiteren Gegenständen im Drehbereich zu kollidieren.

- Bei allen unklaren Situationen (Lagerung, korpulente Patienten, Tischposition)

sollte die Gantry mit dem Handschalter im Bestrahlungsraum bedient werden.

- Nacharbeit:

- - 	Protokollierung der bestrahlten Fraktion

- - 	Dokumentation und Archivierung der Verifikationsaufnahmen im PACS oder

- auf konventioneller Art

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

- -	Termin - Absprach und -Vergabe für die nächste Behandlung

- Lagerung:

- Bestrahlung Kopf mit Maske

Zielvolumen: Hirntumore (keine Stereotaxie )

Lagerung: 	- Patient wird auf dem Tisch mit der Maskenhalterung und dem

vorgegebenen Aufbau für den Kopf gelagert, Maske aufsetzen und fixieren,

Hände werden seitlich neben dem Körper gelagert,

Beine werden durch eine Knierolle/Knielagerungskissen unterstützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

- Bestrahlung Kopf-Hals mit Maske

Zielvolumen: HNO-Tumore mit Lymphabfluss

Lagerung: 	- Patient wird auf dem Tisch mit der Maskenhalterung und dem

vorgegebenen Aufbau für den Kopf gelagert, Maske aufsetzen und fixieren,

wenn vorhanden Mundkeil fixieren, 	Hände werden seitlich neben

Beine werden durch eine Knierolle/Knielagerungskissen unterstützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

- Bestrahlung Mamma

Zielvolumen: Brustdrüse

Lagerung:	- Patientin wird auf einem Oberkörperlagerungs- Board oder Kissen gelagert,

Hände werden oberhalb des Kopfes abgelegt,

Patientin wird längs gerade ausgerichtet

- Bestrahlung Mamma mit Suprafeld / mit Parasternalfeld

Zielvolumen: Brustdrüse + supraclaviculäre Lymphknoten der erkrankten Seite/

parasternale Lymphknoten

Lagerung:	- Patientin wird auf einem Oberkörperlagerungs- Board oder Kissen gelagert,

Hände werden oberhalb des Kopfes abgelegt,

Patientin wird längs gerade ausgerichtet,

- Bestrahlung Mediastinum

Zielvolumen: Mediastinum (z.B. Bronchial- + Oesophagus- Karzinom)

Lagerung mit Kopf-Hals-Schultermaske:

- Patient wird auf dem Tisch mit der Maskenhalterung und dem

vorgegebenen Aufbau für den Kopf gelagert, Maske aufsetzen und fixieren,

Hände werden seitlich neben dem Körper gelagert,

Beine werden durch eine Knierolle/Knielagerungskissen unterstützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

Lagerung flach mit Arme über den Kopf:

- Patient wird auf Kopfmulde/Kopfkissen oder Keilkissen gelagert,

Hände werden oberhalb des Kopfes abgelegt, Knie werden durch

eine Halbrolle/Knielagerungskissen abgestützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

Lagerung flach mit Arme seitlich entlang des Körpers:

- Patient wird auf Kopfmulde/Kopfkissen oder Keilkissen gelagert,

Hände werden seitlich neben dem Körper gelagert,

Beine werden durch eine Knierolle/Knielagerungskissen unterstützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

Lagerung erhöht mit Arme über den Kopf:

- Patientin wird auf einem angewinkelten Oberkörperlagerungs- Board

oder Kissen gelagert, Hände werden oberhalb des Kopfes abgelegt,

Knie werden durch eine Halbrolle/Knielagerungskissen abgestützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

Lagerung erhöht mit Arme seitlich entlang des Körpers

- Patientin wird auf einem angewinkelten Oberkörperlagerungs- Board

oder Kissen gelagert, Hände werden seitlich neben dem Körper gelagert,

Beine werden durch eine Knierolle unterstützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

- Bestrahlung Abdomen

Zielvolumen: Abdomen (z.B. Paraaortalregion + Abdominelles Bad )

Lagerung:	- Patient wird auf Kopfmulde/Kopfkissen oder Keilkissen gelagert,

Hände werden oberhalb des Kopfes oder auf der Brust abgelegt,

Knie werden durch eine Halbrolle/Knielagerungskissen abgestützt,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

- Bestrahlung: Becken – Abdomen

Zielvolumen: Abdomen (z.B. Gynäkologische Tumore + Lymphome )

Lagerung:	- Patient wird auf Kopfmulde/Kopfkissen oder Keilkissen gelagert,

Hände werden oberhalb des Kopfes oder auf der Brust abgelegt,

Knie werden durch eine Halbrolle/Knielagerungskissen abgestützt

und/ oder Beine werden durch das Fußfix auf Distanz fixiert,

Patient wird längs gerade ausgerichtet

- Bestrahlung Becken

Zielvolumen: Becken (z.B. Prostata, Prostata mit Samenblase , Prostataloge ,

Gynäkologische Tumore)

Lagerung: 	- Patient wird auf dem Tisch mit Kissen für den Kopf  gelagert,

Hände werden auf die Brust gelegt, Knie werden durch eine

Halbrolle/Knielagerungskissen abgestützt und/ oder Beine werden

durch das Fußfix auf Distanz fixiert,

Patient wird längs gerade und mittig auf dem Tisch ausgerichtet,

- Bestrahlung Becken 4 Felder Box mit Lochbrett in Bauchlage

Zielvolumen: Becken (z.B. Gynäkologische Tumore)

Lagerung:	- Patient wird in Bauchlage auf dem Lochbrett gelagert

(gegebenenfalls mit Einsatz zur Verkleinerung der Öffnung),

zur Stützung der Füße wird eine Halbrolle eingesetzt,

die Längsausrichtung des Patienten erfolgt nach den Markierungen

an der Seite des Lochbretts

- Bestrahlung Becken 4 Felder Box mit Lochbrett in Bauchlage

Zielvolumen: Becken (z.B. Rektum)

Lagerung: 	- Patient wird in Bauchlage auf dem Lochbrett gelagert

(gegebenenfalls mit Einsatz zur Verkleinerung der Öffnung),

zur Stützung der Füße wird eine Halbrolle eingesetzt,

die Längsausrichtung des Patienten erfolgt nach den Markierungen

an der Seite des Lochbretts

- Bestrahlung Extremitäten

Lagerung: 	- Lagerung nach internen Vorgaben

- Die Lagerung und Einstellung der Patienten für die angeforderte Radiotherapie ist in den jeweiligen Kliniken und Praxen unterschiedlich. Sie ist abhängig von den Therapiekonzepten, der Gräteausstattung und der Lagerungsmittelausstattung der Radiotherapie.

TBI mit Translationstechnik

- Vorbereitung zur Ersteinstellung - Patienten- bzw. Bestrahlungsdatenverwaltungssystem

- - 	siehe Ersteinstellung

- Allgemeine Vorbereitung:

- - 	siehe Ersteinstellung

- - 	Aufbau der TBI-Liege (Barryliege) und anschließen der Rechnersteuerung

- -	Testfahrt - Funktionscheck

- Patientenvorbereitung am Behandlungstag:

- - 	siehe Ersteinstellung

- Bestrahlungsablauf:

- 	Lagerung des Patienten (zuerst ap, dann pa)

-	in Position bringen des Bestrahlungszubehöres (Sonden, Hals - Moulagen, Blöcke)

- - 	Einstellen der Geräteparameter (Startposition für Verifikationsaufnahme der Blöcke), Verifikationsaufnahme anfertigen, anschließend Kontrolle der Blöcke, ggf. Korrektur 	und Wiederholung der Blockkontrolle – bei der Ersteinstellung

-	Einstellen der Geräteparameter (Startposition der Bestrahlung)

-	Verifikationsfilm ausrichten, der während der Bestrahlung unter dem Patienten 	verbleibt

-	Anfahren der Barryliege mit vorgegebener Bestrahlungsstrecke und Geschwindigkeit

und gleichzeitiges Auslösen der Bestrahlung am Beschleuniger

-	wenn die Augenlinsen aus den Bestrahlungsfeld sind, TBI- Plexiglastisch platzieren

(nur bei RL, bei BL steht der Tisch vom Beginn der Bestrahlung

an über dem Patienten um das Dosismaximum auf die Hautoberfläche zubringen)

- 	Umlagerung des Patienten auf pa

-	Wiederholung des Bestrahlungsprozedere

- Nacharbeit:

- - 	Protokollierung der bestrahlten Fraktion

- -	Terminabsprache und -Vergabe für die nächste Behandlung

- - 	Dokumentation und Archivierung der Verifikationsaufnahmen im PACS oder

- auf konventioneller Art

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

2.6 Hochpräzisionsbestrahlung

- Tätigkeitsbeschreibung

1. Hochpräzisionstherapie am NOVALIS

  - allgemeine Anforderungen:

komplexe Spezialkenntnisse und hohes Fachwissen erforderlich,

längere    Einarbeitungszeit (ca. ½ Jahr) notwendig, besonders hohe Verantwortung

der MTAR, da Umgang mit sehr hochwertigen Lagerungs- und 	Immobilisationsmitteln und völlig selbständige Durchführung der exakten täglich 	fraktionierten Bestrahlungen 	in jeder Technik, die an diesem Gerät durchgeführt

wird ,gesamtes Patientenmanagement wie Terminierung ,Eingabe der Patientendaten 	im Patientmanager, Bearbeitung aller Parameter des Bestrahlungsplanes vor 	1.Bestrahlung im Varis-Vision RT-Chart , erforderliche Arztvorstellung organisieren, 	Aktenpflege, Logistik der Lagerungsmittel und der Tischumbauten liegt im 	Tätigkeitsbereich MTAR

  - Morgencheck durchführen und Kalibrierung

des Verifikationssystems Exactrac

  - Fraktionierte cranielle Stereotaxie mit STX-Kopf-Hals-Maske

- Patient aufrufen

- Aktenkontrolle

- Patientenname aus Patientenliste im Varis Medical Systems Version 8 auswählen und Bestrahlungsplan laden

- Patient lagern mit STX-Kopf-Halsmaske

- Array-Box mit Bodymarkerkugeln befestigen

- Dazugehörigen Patientenplan und richtiges Isozentrum im Exactric-Verifikationssystem auswählen

- Einstellen auf CT-Planung

- Anfertigen von Verifikationsaufnahmen mit dem Röntgensystem Exactrac mit den Röhren Editor MP 801+Flat Panel-Empfänger, die im Boden links und rechts vom Bestrahlungstisch installiert sind

- Automatic-Fusion der aktuellen Parameter mit den geplanten vom CT-Plan

- Abgleich zwischen DRR und Röntgenaufnahme

- Kontrolle der Werte longitudinal, vertical, lateral, der Couchposition Rotation und vom Robotic Tilt

- Wenn Abweichung mehr als 1mm wird eine Korrektur durchgeführt, die MTAR geht dafür in den Bestrahlungsraum, führt die Korrektur mit dem Hand Pendant durch, um aus Sicherheitsgründen den Patienten und die Tischkippung (Kollisionsgefahr) zu beobachten

- Erneutes Anfertigen von Rö-Kontrollaufnahmen, Prozedur des Abgleichs und der Korrektur wird solange wiederholt, bis Abweichung unter 0,7 mm

- Nach Kontrolle der technischen Parameter und genaueste Überprüfung der anatomischen Strukturen mit Vergrößerungsglas um DRR und aktuelle Verifikation zu vergleichen, wird die Bestrahlung durchgeführt

- Grundeinstellung der Tischrotation ist 0°, nach erfolgter Verifikation und Korrektur ergibt sich oft automatisch eine Verschiebung, die von der MTAR dann unbedingt bei jedem weiteren Tischwinkel des Bestrahlungsplanes mit berücksichtigt und berechnet werden muss

- Dieses ganze Procedere führt die MTAR in täglicher Routinearbeit völlig selbstständig  und -verantwortlich durch

- Grundvoraussetzung sind wegen der besonders hohen Verantwortung 2 MTAR in einer Schicht einzuteilen

1.4  Fraktionierte cranielle Stereotaxie mit STX-Kopf-Maske

- Tischansatz für Maskenhalterung  und  Lokalisationsbox anbauen

- Vorbereitung der Lokalisationsbox mit dem richtigen Foliensatz für den zu bestrahlenden Patienten

- Patientenlagerung, Aufsetzen der Maske, Anbringen der Lokalisationsbox

- Grobeinstellung auf das Isozentrum durch Tischeinstellung mit Handpendant, dann Feineinstellung durch Regeln aller Parameter lateral,vertikal, longitudinal und Tiltkontrolle

- Fortfahren des gesamten Verifikations- und Bestrahlungsprocedere wie bei Punkt 1.3 beschrieben

1.5 Fraktionierte extracranielle Stereotaxie (Lunge ,Wirbelsäule ,Leber ,Niere)

- Auswahl des richtigen Tischansatzes

- Lagerung des Patienten im individuellen Vakuumbett

- Bodymarkerkugeln am Patienten anbringen

- Wenn nötig zusätzlich Referenzstern anbauen, richtige Position finden, damit das System alle Punkte des Referencesternes auch erkennt

- Plan im Exactrac-System auswählen

- Verifikations –und Bestrahlungsprocedere wird wie im Punkt 1.3 und 1.4 beschrieben,  gleichermaßen durchgeführt

1.6  fraktionierte extracranielle stereotaktische Bestrahlung in Gating-Technik

(Entitäten: Lunge, Leber, Niere, Milz)

- Body-Marker-Kugeln anbringen

- Position mit rechtem Hand-Pendant für Robotic-Novalis-Funktion anfahren

- Im Exactrac-System: Exactrac-Gating  anwählen

- dann erst Referencestern anbringen

- Start der Gating –Funktion, Atemkurve +Knochenfusion

- 3 Atemlevel sind erforderlich, ein Level ist fest vorgegeben (Goldmarkerimplantat), die 2 anderen setzt die MTAR fest (oberes und unteres Level) ,müssen so gesetzt werden, das vom Gesamtatemvolumen nicht 30 % überschritten wird

- von jedem Level werden jeweils 2 Aufnahmen angefertigt (gesamt 6 Aufnahmen)

- 2 Fixpunkte sind im Plan vorgegeben ,diese werden an jedes Ende des Markers gesetzt für alle 3 Level

- wenn Korrektur erforderlich, wird dieses im Bestrahlungsraum durchgeführt (Sicherheit des Patienten, da starke Tischbewegung)

- ist die Einstellung ok, kann die Bestrahlung in der Expirationsphase und nur im Bereich des gesetzten Levels durchgeführt werden, Bestrahlung wird automatisch über das Exactracsystem gesteuert, nachdem die MTAR auf Beam On an der Varis Treatment-Konsole geschalten hat

- jeder Gantrywinkel erfordert vor der Bestrahlung erneute Verifikation, damit die Bestrahlung ausgelöst werden kann, dabei muss die MTAR auf die Röntgenröhrenkompatibilität achten

  - fraktionierte Prostata-Bestrahlung in IMRT-Technik

- Lagerung: Kniefix+Fußfix

- Referencestern anbringen

- Verifikation -und Bestrahlungsdurchführung wie im Punkt 1.3-1.6

- IMRT -Technik dauert länger (Patientenbeobachtung hier ganz wichtig)

  - Bestrahlung von Kindern in Hochpräzisionstherapie

- Sehr gutes psychologisches Einfühlungsvermögen ist Voraussetzung, um unnötige Beruhigungsmittelanwendungen und Sedierungen zu vermeiden

- Großzügige Zeitplanung für Kinder und kooperative Planung mit der Anästhesie durch MTAR

- Ausrichtung der Beobachtungskamera, Kontrolle des Pulsoximeters

  - 1.Fraktion oder Einzeitbestrahlung

- Vorbereitung der Akten

- Planeingabe und -bearbeitung

(Planbezeichnung, Bestrahlungsfeldbezeichnung,

Anzahl der Fraktionen Einzeldosis -und

Gesamtdosiseingabe und Überprüfung)

- Bereitstellung der benötigten Lagerungsmittel

- Kontrolle aller Planparameter durch Vergleich

Planausdruck mit Verifikationssystemeingaben

im Varis -Vision

- Lagerung des Patienten

- Alle Neueinstellungen und Einzeitbestrahlungen

werden in Anwesenheit eines Facharztes durchgeführt

- Weiteres Procedere wird wie in Punkt 1.2-1.7 durchgeführt

- Mitteilung der folgenden Termine

2.7 Afterloading

Morgencheck + Vorbereitung

- Anstellen des AL-Rechners, des C-Bogens und des Ultraschallgerätes

- Anschließen der benötigten Applikatoren, Checkprogramm aufrufen

- Start des Morgenchecks, Überprüfung der Abschaltfunktion am Gerät und an der Strahlenschutztür

- Überprüfung des ordnungsgemäßen Ausfahrens der Strahlenquelle

- Kontrolle von Stabdosimeter und Gammalux

- Überprüfung der benötigten Schläuche und Applikatoren

- Anschalten des Rechners für die AM6 Messung, Programmaufruf

Patientenbetrieb

- Vorbereitung des OP-Tisches (Bereitlegung von Zubehör und Medikamenten) – gemeinsam mit zuständiger Krankenpflege

- Organisation der Patientenakte, Prüfung aller Unterlagen

- Dokumentation der Bestrahlung

- Bei Prostataspickungen Rechnerstart zur Übertragung der Ultraschallbilder

- Prüfung der Verbindung von Gerät zum Rechner

- Lagerung des Patienten

- Unterstützende Hilfe bei der Einlage Applikatoren durch Zureichung

- Bei Spickung Hilfestellung für den Arzt bei der Einlage der Nadeln in Bezug auf eine optimale Dosisverteilung

- Nach korrekter Lage der Applikatoren, Bedienung des C-Bogens zur Erstellung von Verifikationsaufnahmen in 2 Ebenen

- Speicherung und Druck der Bilder für die Aktendokumentation

- Bereitlegen der Rektumsonde und der TLD-Dosimeter

Durchführung der Bestrahlung

- Aufruf des Bestrahlungsplanes

- Vergleich der Bestrahlungszeiten mit Originalplan

- Patientenladen am AM6 Rechner, Offsetmessung

- Start der Bestrahlung und AM6 Messung

- Patientenbeobachtung

- Rektummessung

Nacharbeit

- Planung der Bestrahlung durch MTAR

- Planungsprogrammstart

- Nach medizinischen Angaben vom Strahlentherapeuten wird der Bestrahlungsplan erstellt

- Dauer der Planung:

gynäkologische Applikationen :10 min

intracervikale Einlagen             :30 min

Prostataspickungen                    :1 h-1,5 h

- Abnahme des fertigen Bestrahlungsplanes durch den Arzt

- Drucken des Planes

- Transfer per Diskette auf AL-Rechner

zusätzliche Aufgaben

- 3-Monatsrhythmus durchführen der Dosimetrie nach erfolgtem Quellenwechsel

- Kontrolle der Quellenaktivität

- Kalibrierung der AM 6 Sonde

- Vorbereitung der TLD-Dosimeter für Prostataspickungen und intracervikale Bestrahlungen

- Auswertung der Ergebnisse

2.8 	Hyperthermie

1. 	Regionale Hyperthermie mit dem BSD-2000

1.1 	Allgemeine Anforderungen

Zu den allgemeinen Aufgaben einer MTRA kann neben der eigentlichen technischen Durchführung einer Hyperthermie, der Organisation und Archivierung der Patientendaten, der Materialbestellung und der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Funktionierens der Anlage z.B. auch die Auswertung der Daten und die Therapieplanung gehören.

1.2	Verifikation

Verifikation und ggf. Kalibrierung der Temperatursonden wird in regelmäßigen Abständen, aber nicht täglich durchgeführt (alle 1 - 2 Monate). Dabei schließt man einen Plexiglaszylinder an ein Wasserumlaufsystem an, hängt alle Temperatursonden hinein und verifiziert bei 25, 40 und 52°C, sodass der gesamte therapeutische Temperaturbereich abgedeckt ist. Stimmen Sonden nicht, wird neu kalibriert.

Durchführung einer regionalen Hyperthermie

- Der Patient muss sich vollständig entkleiden und wird auf einer Art Hängematte (sog. Sling) gelagert.

- Temperatursonden werden in Closed-End-Kathetern in Rektum, Blase und (bei Patientinnen) Vagina platziert (von einer Krankenschwester), Hautsonden werden aufgeklebt.

- Der Ring-Applikator wird am Patientenkörper zentriert, in den meisten Fällen auf das Abdomen oder das Becken. Die MTRA muss wissen, welche Region erwärmt werden soll, muss sich also vorher schon mit der Akte oder Planungsbildern beschäftigt haben. Die Patientenzahl in der Hyperthermie ist aber überschaubar (höchstens 3 am Tag, die dann über Wochen kommen).

- Der Bolus (ein Silikonsack, der mit dem Applikator verbunden ist), wird mit VE-Wasser gefüllt. Dadurch wird der Körper an die Antennen angekoppelt.

- Sobald der Bolus voll ist, wird die Therapie gestartet. Ziel ist es, 41,5 - 42°C in den Temperatursonden zu erreichen, ohne dass es zu Mißempfindungen beim Patienten kommt (Hot Spots), und diese Temperatur über 60 Minuten aufrecht zu erhalten. Die Leistung (zwischen 500 und 900 Watt) muss so lange gesteigert werden, bis die Temperatur erreicht ist (das dauert ca. 20 - 30 Minuten). Man kann die Antennen, die rings um den Patienten verteilt im Applikator angebracht sind, mit unterschiedlicher Intensität ansteuern. Bis man sich mit Frequenzen, Phasen und Amplituden auskennt und mit diesen Parametern arbeiten kann, ist eine Einarbeitungszeit von mehreren Monaten nötig.

- Orale Temperatur, Puls und Blutdruck werden während der Therapie kontrolliert und dokumentiert. Der Ablauf der Therapie muss protokolliert werden. Die Sicherung aller Daten ist nicht nur wichtig, um sich bei der nächsten Hyperthermiesitzung daran zu orientieren, sondern auch, weil die Drittmittel (von der DFG oder der Deutschen Krebshilfe) unter der Bedingung gewährt werden, dass Forschung betrieben wird.

- Nach 60 Minuten mit therapeutischen Temperaturen wird die Leistung abgeschaltet. Die Temperatursonden bleiben noch einige Minuten im oder am Patienten, um die Abklingphase zu messen. Die Vitalparameter werden noch einmal erhoben.

1.4	Therapien mit dem Hybridsystem

Das Hybridsystem besteht aus dem normalen BSD-2000 mit einem etwas kleineren Applikator, der sich in einen Magnettomographen fahren lässt. Die Temperaturkontrolle findet hier auch über Messsonden in Rektum, Vagina und Blase statt, aber zusätzlich über spezielle MR-Sequenzen. Diese Sequenzen sind aber z.Zt. noch ziemlich artefaktreich. Außerdem gibt es das Hybridsystem außer in Berlin nur noch an 2 anderen Kliniken und da erst seit 2007. Eine MTRA muss am Hybridsystem neben dem BSD-2000 auch das MRT bedienen können.

1.5	Ganzkörper-Hyperthermie

Bei der Ganzkörper-Hyperthermie wird der gesamte Körper auf 41,8 - 42°C erwärmt. Das geschieht mit unterschiedlichen Systemen (vom Infrarotstrahler bis über Wasserdampf). Der Patient ist meist sediert oder gar in Vollnarkose, was eine besondere Kontrolle durch das Personal erfordert, da der Patient ja nicht merkt, wenn es irgendwo zu warm wird. In Gegensatz zur regionalen Hyperthermie erfolgt die Erwärmung hier von außen nach innen. Man muss daher sehr auf die Haut des Patienten achten.

1.6	Spezialaufgaben

Die Forschungstätigkeiten machen einen großen Teil der Hyperthermie aus. Eine MTRA kann bei entsprechendem Interesse auch hier Tätigkeiten ausüben. Die reichen von der Therapieplanung mit dem Planungssystem AMIRA bis zur Auswertung der Therapien.

2.9 spezielle Therapiebereiche

GAMMA KNIFE

Allgemeine Anforderungen an die MTRA:

- eine MTRA sollte komplexe Spezialkenntnisse, hohes Fachwissen sowie

hohe praktische Erfahrungen mitbringen, da die Durchführung einer

radiochirurgischen Bestrahlung mit einer besonders hohem Maß an Verantwortung

einhergeht und der Umgang mit sehr hochwertigen Lagerungs- und Immobilisationsmitteln

verbunden ist

Allgemeine Vorbereitung:

- 	strahlentherapeutische Verordnung

- 	Patientenaufklärung für das MRT, ggf. CT, Angiograpfie / DSA

Vorbereitung am Behandlungstag:

- 	Medikamenten- und Instrumentenbereitstellung für das Anbringen des 	stereotaktischen Rahmens und der Radien-Messhaube

- 	sichere Identifikation des Patienten

- 	Patientenbegrüßung und Vorstellung der eigenen Person

-	dem Patienten Hinweise zum Auskleiden bzw. zum Ablegen von Prothesen und 	Schmuck geben, ggf. Hilfe anbieten

- - 	dem Patienten den Behandlungsablauf erklären

- Behandlung:

-	Assistenz beim Anbringen des stereotaktischen Rahmens und bei der Ermittlung

der Schädel - Messwerte

-	Eintragen der Werte in das Schädelradientenprotokoll

-	Durchführung des Schädel – MRTs,

ggf. wenn notwendig eines CTs und oder einer Angiografie, DSA

-	Erstellung eines Bestrahlungsplanes durch Arzt und med. Physik –Experten

- 	Übertragung  der Bestrahlungsdaten an das Gamma –Knif, Einstellung

der Geräteparameter laut Bestrahlungs-Plan

-	Patienten positionieren und andocken

-	Bestrahlung erfolgt

- Nacharbeit:

- - 	Protokollierung der radiochirurgischen Bestrahlung

- - 	Dokumentation und Archivierung der Behandlungsunterlagen

- - 	Leistungserfassung mit dem jeweiligen Datenbearbeitungssystem

Weitere spezielle Therapiebereiche in der Radioonkologie sind die Tätigkeiten am CYBER – Knife, am Tomotherapiegerät und am Schwerionenbeschleuniger. Die Behandlungsgeräte sind in ihrer Anzahl auf gesamt Deutschland beschränkt und aus diesem Grund nicht ausführlich in dieser Zusammenstellung beschrieben.

2.10 Weitere Tätigkeitsfelder

Neben den Hauptaufgaben einer MTRA, wie die Durchführung und Assistenz eines Bestrahlungsplanungs-CT`s, einer  Simulation und einer perkutanen Bestrahlung etc., werden die Nebenaufgaben meist übersehen. Zum Alltag einer MTRA gehört unter anderem auch:

Patientendatenverwaltung:	- Bearbeitung und Verwaltung der Patientendatensätze

im internen Datensystem

- verantwortlich für Dokumentenführung während

der Radiotherapie, wie Aktenführung, Dokumentation des 				  Bestrahlungsprotokolls, Dokumentation der Tagescheckliste

des Bestrahlungsgerätes etc.

- Vorbereitung zur Ausstellung und eigenverantwortlich  				   	   Erstellung von therapierelevanten med. Formularen und 					   Dokumenten, wie Rezeptausstellung,

Beförderungsscheinausstellung, Patientenfahrtkosten-					   abrechnungen etc.

- Archivierung der Patienten- und Filmdokumente

- Beachtung der klinikeigenen Richtlinie - Dokumentation

und Aufklärung im Rahmen der Patientenbehandlung -

- Einhaltung des Datenschutzes

Qualitätssicherung:		- Sicherstellung der Funktionsbereitschaft der med. Geräte

- regelmäßige Kontrolle der technischen Geräteparameter zur

Schierstellung der korrekten praktischen Umsetzung

der Bestrahlung am Patienten

- Konstanzprüfungen der Linearbeschleuniger und 						   radiologischen Einrichtungen

- Qualitätssicherung der Filmverarbeitung

psychosoziale Begeleitung:	- psychosozialonkologische Begleitung, Betreuung und 					  Führung während der Radiotherapie von Tumorpatienten,

die mit der Diagnose „Krebs“ und den daraus resultierenden 				  Ängsten, der Ungewissheit bezüglich ihrer Zukunft,                				  der Infragestellung ihrer sozialen Identität, der Veränderung 				  ihrer Selbstwahrnehmung konfrontiert sind

Terminmanagement

Organisationsmanagement:	- Organisation und Koordinierung der Behandlungstermine am 				   Bestrahlungsgerät für die Garantie einer optimalen 					   Geräteauslastung

- eigenverantwortlich ausgeführte Organisation

des Tagesablaufes an einem Therapiegerät

unter Berücksichtung des klinikspeziefischen

Arbeitsabläufe

- Terminierung und Koordinierung der weiteren

Untersuchungstermine des Patienten

Leistungsmanagement:	- die Leistungsdatenerfassung mit den klinikeigenen 					   Datenbänken

- stationären Leistungskodierung

-  KV-EBM- Abrechnung sowie GOÄ- Abrechnung

Materialwirtschaft:		- wirtschaftlicher und effektiver Einsatz und Verwendung von 				   Sachgütern des Medizin- und Verwaltungsbedarfs

- der Bestellung von Sachbedarfgütern unter Berücksichtigung

der Aufrechterhaltung eines Mindestbestandes

an Verbrauchsmaterialien,

Hygienemanagement:		- regelmäßige Säuberung der med. Geräte

- Bestellung sowie Koordinierung, oder eigenständige

Durchführung einer Desinfektion im Behandlungsraum

bei infektiösen Patienten unter Berücksichtigung

der klinikinternen Hygienepläne

3. ARBETSPLATZBESCHREIBUNG

Die Arbeitsplatzbeschreibung, auch Stellenbeschreibung genannt, legt den Grundstein zur Eingruppierung in der tarifgerechten Vergütungsordnung. Sie gibt Auskunft über die organisatorische Eingliederung des beschriebenen Arbeitsplatzes in einer Institution und stellt deren Anforderungen, Aufgaben, Zielsetzungen und Befugnisse eindeutig dar.

Wird eine Arbeitsplatzbeschreibung für den Arbeitnehmer erstellt muss diese in der jeweiligen Personalakte hinterlegt werden.

Beispiel - Formular:

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verwaltungen der jeweiligen Institutionen meist organisationsinterner  Formblätter vorhanden sind.

| Klinik/Institut/Praxis/Organisationseinheit |  | Ort, Datum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: |  | Anlass: ( - Einstellung, - Aufgabenänderung, - Höhergruppierung, - Bewährungsaufstieg, etc.) |  |
| Funktion: |  | Qualifikation: ( - Schulausbildung, - Berufsausbildung, - Aktualisierung der Fachkunde, etc.) |  |
| O Vollbeschäftigung O Teilzeitbeschäftigung ………. St./Woche |  | Übernahme des Arbeitsplatzes am: |  |
| Aufgaben des Arbeitsplatzinhabers: (Aufgaben nur benennen) |  |  |  |
| Aufgaben: - repräsentativen Zeitraum wählen – 6 Monate bis 1 Jahr - Auflistung der Aufgaben, der dazugehörigen Tätigkeiten und der Zeitbedarf | auszuführende Tätigkeiten: |  | Zeitanteile in % |
| Organisatorische Eingliederung: 1. – unterstellte Mitarbeiterin/Mitarbeiter von ( - Dienst - und Fachaufsicht) 2. - ständig unmittelbar unterstellte Mitarbeiter ( - Mitarbeiter mit Namen und Funktion aufführen - Achtung! Vergütungsgruppen der Mitarbeiter mit auflisten, wenn es ein Tätigkeitsmerkmal für die Eingruppierung des Arbeitsplatzinhabers ist - liegt keine Unterstellung vor ist es empfehlenswert „keine“ einzutragen) 3. – Arbeitsplatzinhaber vertritt (- liegt keine Vertretung vor ist es empfehlenswert „keine“ einzutragen) 4. – Arbeitsplatzinhaber wird vertreten 5. – Arbeitsplatzinhaber hat folgende Befugnisse ( - Angabe von Zeichnungs– und Festlegungsbefugnissen) |  |  |  |

4. Tätigkeitsbeschreibung

Die Tätigkeitsbeschreibung dient neben der Eingruppierung in die Vergütungsordnung der jeweiligen Organisationseinheit auch zur Konkretisierung der vertraglichen Arbeitsleistungspflicht des Arbeitsnehmers gegenüber dem Arbeitgeber.

Wenn eine Arbeitsplatzbeschreibung bereits vorliegt, ist abzuklären, ob die Tätigkeitsbeschreibung ausführlich darin enthalten und erarbeitet ist. Die meisten Arbeitsplatz- bzw. Stellenbeschreibung weisen nur eine sehr grobe Zusammenfassung der ausgeführten Tätigkeiten auf.

Eine Tätigkeitsbeschreibung beinhaltet die ausgeführte Tätigkeiten mit dem dafür benötigten Zeitbedarf in Prozentangaben, die Kenntnis und die Fertigkeiten des Arbeitsplatzinhabers entsprechen der Anforderungen, den daraus resultierenden Tätigkeitsmerkmalen sowie der Eingruppierung in der entsprechenden Vergütungsgruppe.

Die Tätigkeitsbeschreibung sollte den Umfang von maximal 3 A4 Seiten nicht überschreiten. Bei der Erstellung einer Tätigkeitsbeschreibung ist es empfehlenswert mit dem Arbeitsplatzinhaber zusammenzuarbeiten.

Die genaue Beschreibung der Tätigkeitsfelder ist ein Ist-Stand der ausgeführten Arbeitsvorgänge eines Mitarbeiters in einem Unternehmen, aus diesem Grund muss eine regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung des Dokumentes gewährleistet werden.

Tätigkeiten

Es sind die Tätigkeiten aufzuführen, die der Arbeitsplatzinhaber aufgrund seines Arbeitsvertrages verrichtet oder die ihm in Ausführung des Direktionsrechts zugewiesen worden sind. Nicht aufgeführt wird die Tätigkeit, die sich der Arbeitnehmer „selbst an Land gezogen hat“.

Die Tätigkeit ergeben sich aus den durchgeführten Arbeitsvorgängen zu denen das passende Tätigkeitsmerkmal zu ermitteln ist.

Tätigkeitsmerkmal

Die Tätigkeitsmerkmale sind in den  Tarifverträgen der jeweiligen Organisationseinheit  benannt. Die oft aber auch sehr allgemeine Formulierung der aufgeführten Tätigkeitsmerkmale, wie:

- Ausführen von Tätigkeiten, für die grundsätzlich eine Berufsausbildung und

entsprechende  Arbeitskenntnisse und Fertigkeiten mit Erfahrung Voraussetzung sind, oder

- Ausführen von schwierigen Tätigkeiten, für die eine einschlägige Berufsausbildung

mit Berufserfahrung oder eine spezielle Berufsfortbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung

erforderlich ist

lassen einige Interpretationsspielräume offen. Oft ist es hilfreich eine Konkretisierung der Tätigkeitsmerkmale speziell für eine Berufgruppe zusammenzustellen, um in Abstimmung mit dem Management und der Verwaltung einer Organisationseinheit eine eindeutige einheitliche Eingruppierung der MTRA im Unternehmen vorzunehmen. Allerdings verbirgt eine zu genaue Definierung der Tätigkeitsmerkmale die Gefahr einer Fixierung auf vorbestimmte Arbeitsaufgaben und einer Überorganisation im Unternehmen.

Ist als Tätigkeitsmerkmal eine bestimmte Anforderungen hervorgehoben, wie „selbständige Leistung“, „besondere Schwierigkeit“, „ein hohes Maß an Bedeutung“, „ ein hohes Maß an Verantwortung“, „Anzahl von Unterstellungen“ etc., muss die Tätigkeitsbeschreibung signifikant auf diese Forderungen eingehen.

Ist eine bestimmte zeitliche Anforderung bzw. Umfang als ein Tätigkeitsmerkmal enthalten, muss der aufgeführte Zeitfaktor in der Tätigkeitsbeschreibung im Vergleich zur Anforderung gleich bzw. höher ausfallen, um in dieser entsprechenden Vergütungsgruppe zu gelangen. Beispiel: „ MTA mit entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfang  schwierige Aufgaben erfüllt – Zusatzhinweis: Der Umfang  der schwierigen Aufgaben bzw. Tätigkeiten  ist  nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesamten  Tätigkeit ausmacht“- BAT, das heißt: der Zeitanteil für die Ausübung von schwierigen Tätigkeiten muss höher als 25% sein.

Beispiel - Formular:

Es ist darauf hinzuweisen, dass in den Verwaltungen der jeweiligen Institutionen meist organisationsinterner  Formblätter vorhanden sind.

| Klinik/Institut/Praxis/Organisationseinheit | Ort, Datum |  |
| --- | --- | --- |
| Name: | Anlass: |  |
| Stellenbezeichnung: | Vergütungsgruppe: |  |
| Beschreibung der Tätigkeiten: (repräsentativen Zeitraum wählen – 6 Monate bis 1 Jahr) |  | Zeitanteile in % |
| zutreffende Tätigkeitsmerkmale: | Kenntnis und Fertigkeiten entsprechen der Anforderungen: |  |
| Ausgeübte Tätigkeiten entsprechen der Vergütungsgruppe: |  |  |